MobileCons

Problema: A maioria dos controles gamepads para celulares possuem um enorme problema de portabilidade, até mesmo aqueles que possuem a promessa de contornar isso, como por exemplo: o Gamesir X5 e sua versão lite. Outras marcas, entretanto, como a 8BitDo fazem isso com maestria, mas com um problema: você precisa de um apoio para deixar o seu celular.

Solução: MobileCons. Um conjunto definido por uma capa, dois controles e um grip.

Capa: A capa terá uma estrutura bem semelhante as capinhas comuns de celulares, porém, com algumas diferenças. Uma delas será um conector USB – C macho onde estaria a furação da USB – C para carregar o dispositivo. Esse conector compartilhará energia para duas direções da capa: Esquerda e direita.

Nessa mesma capa, em ambos os lados terá um slot (com uma concavidade de 1 mm) com conectores pogo pins para o encaixe de 2 controles via magnetismo.

Controles: Esses dois controles serão os gamepads, ambos com joysticks e botões, de um lado: ABXY e do outros os direcionais. Como foi dito, eles irão se conectar de forma magnética à capinha com ajuda de imãs dentro da carcaça. Ao conectarem eles irão carregar por conta da energia passada do celular para os controles. Se o jogador não utilizar os controles por mais de 5 minutos, os controles irão desligar automaticamente, porém continuarão carregando normalmente até os 100% e caso o jogador aperte um dos vários botões no controle ele irá re-ligar automaticamente e o led ligará. Os controles se comunicarão via Bluetooth de baixa latência com o celular, tanto acoplados quanto destacados.

Quando retirar, basta apertar um botão atrás dele que um pino de plástico ajudará a romper a força magnética entre os controles e a capa. Ao destacar eles, você e seu amigo podem jogar juntos, já que, eles se tornam controles individuais e revela também um novo conjunto de botões nas laterais - a regra dos 5 minutos se aplica nesse modo do controle também.

Estados do LED: Vermelho estático, simboliza, carregando. Vermelho pulsando, simboliza, pouca bateria. Vermelho pulsando rápido, simboliza prestes a desligar. Azul estático, simboliza, ligado e conectado. Azul piscando rápido , simboliza, ligado e pareando.

Estágios da bateria: Quando próximo de descarregar, o controle irá avisar o usuário com 4 alertas sendo eles: o primeiro chegando aos 15%, o segundo chegando aos 10%, o terceiro chegando aos 5% e o quarto quando está prestes a desligar.

Grip: Um suporte magnético com uma bateria que ao se conectar com os MobileCons eles começam a carregar, além disso, os controles se tornam um único gamepad com uma ergonomia mais parecida com a de um controle convencional, muito útil para jogar em uma TV ou monitor.